DynamicPackage

单星仿真基础原理、详细设计与逐式符号注释

规则：每一条公式之后立即解释本式出现的全部符号｜H0–H21（含 100,000 步验证）

本版阅读规则 从本页后的所有公式图片开始，公式编号/说明文字下方紧接“符号（本式）—含义—维度/单位/坐标系—当前代码映射”表。表内只解释该公式实际使用的符号；读者无需翻回统一符号表。相同符号在不同公式中会按当前语境重复解释，避免歧义。

| 核对项 | 本版处理 |
| --- | --- |
| 公式数量 | 对基础原理与详细设计中所有公式调用逐键注释；生成时自动检查没有遗漏 key。 |
| 符号范围 | 包括数学变量、物理量、离散下标、矩阵、布尔标志、饱和函数、编码偏移和协议字节。 |
| 代码追溯 | 每个符号表均标出具体状态槽位、对象字段、函数或配置矩阵。 |
| 阅读边界 | 数学原理与当前实现映射并列；常量、分支、浮点顺序最终仍以工程源码和原 ELF gold 为准。 |

仅限离线研究与仿真；不得用于飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。

目录

本目录为 Word/WPS 自动目录：打开文档时将自动更新；若未更新，请在目录上右键选择“更新域/更新目录”。

目录正在更新。若未自动显示，请在 Word/WPS 中右键目录并选择“更新整个目录”。

# 第一部分：单星仿真基础原理

这一部分使用标准航天动力学、刚体动力学、数值分析和测量模型语言解释当前工程。标准原理用于理解公式来源；DynamicPackage 的具体常量、符号方向、分支、数据布局、运算顺序和可验证行为仍以工程源码与原 ELF gold 为准。

| 单元 | 基础原理 | 详细设计对应章节 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 连续状态到离散步进 | 第 1、6、7、23 章 |
| P2 | 向量、坐标、旋转与四元数 | 第 2、3、5、14–17 章 |
| P3 | 时间、天文时间与参考系 | 第 3、4、5、20 章 |
| P4 | 轨道两体问题、开普勒和带谐摄动 | 第 4 章 |
| P5 | 刚体角动量、外力矩与姿态 | 第 6 章 |
| P6 | 柔性模态与刚柔耦合 | 第 6 章 |
| P7 | RK4 与数值误差/归一化 | 第 7 章 |
| P8 | 执行机构的动量、磁矩、推力和限幅 | 第 8–12 章 |
| P9 | 传感器测量、噪声、可见性与有效标志 | 第 13–19 章 |
| P10 | 二进制遥测、序列化与差分验证 | 第 20–23 章 |

# P1. 连续动力学为何需要离散单步模型

卫星状态在物理上由连续时间微分方程描述，但软件只能在离散时刻计算。因此模型把 t、状态 y(t)、命令 u(t)、环境 e(t) 和设备状态 xdev(t) 按步长 Δt 采样。离散传播器的任务是在假设本步内命令/配置按当前调用规则生效的前提下，近似连续流映射 y(tk) 到 y(tk+1)。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 状态 y∈R^33；时间 t；步长 Δt；外部命令 u；设备对象 xdev；环境 e；测量 z；输出 o。 |
| 基本假设与适用条件 | 连续动力学在单步内足够平滑；当前实现使用固定步长 RK4，而非事件驱动积分或自适应步长。外部命令由调用者给定，不由模型自主生成。 |
| 在当前模型中的离散实现 | 当前模型严格执行 D(设备) → ΦRK4(33维传播) → H(传感器) → G(遥测/IPC)，设备更新先于积分，测量/输出后于积分。 |

式 P1-1：连续状态方程及其离散流映射。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| y(t) | 连续系统状态向量 | 33×1 double；分量单位见状态表 | DpState / y[0..32] |
| t | 连续仿真时间 | s | integration_time / TimeAdd |
| f | 状态导数函数 | 状态单位/s | dp_differential_equation_33 |
| u(t) | 外部设备命令 | 0x78 B 命令帧 | DpDeviceControlCommand |
| e(t) | 时间/环境/外力等外部量 | 结构/向量 | DpCoreEnvironmentOutputs |
| Θ | 固定模型参数与配置 | 矩阵、常量、限制 | DpCoreDefaultModel 与设备配置 |
| ΦΔt | 步长 Δt 下的离散传播映射 | 状态→状态 | dp_rk4_integrator_33 |

式 P1-2：当前模型的设备—状态—测量—输出分层。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| xdev,k | 第 k 步设备内部状态 | 设备对象集合 | RWheel/MTQ/Thruster/SADA |
| u_k | 第 k 步外部命令 | 0x78 B | DpDeviceControlCommand |
| D(·) | 设备离散更新函数 | 对象→对象 | dp_update_device_control |
| y_k | 第 k 步 33 维连续状态 | 33×1 double | DpState |
| ΦRK4(·) | RK4 核心传播 | 状态→状态 | dp_core_default_rk4_step_with_terms_and_environment |
| e_k | 本步环境量 | 时间/向量/结构 | 太阳、地磁、外力与日历 |
| z_k | 传感器测量与有效标志 | DeviceMeasure 对象 | dp_update_device_measure_recovered |
| ξ_k | 本步随机噪声样本序列 | 标量序列 | C rand()/ran_gaussian |
| o_k | 对外 main/IPC 输出 | 544 B / 3000 B | dp_update_main_out_pack / dp_send_dyn_tele |
| H(·), G(·) | 传感器映射、输出封包映射 | 对象/状态→对象/字节 | sensors / telemetry / IPC |

原理到实现：连续动力学为何需要离散单步模型 read command frame u[k] update devices xdev[k] -> xdev[k+1] integrate y[k] -> y[k+1] with the updated device terms derive environment/measurements z[k+1] and serialize o[k+1]

# P2. 向量、坐标变换、旋转矩阵与四元数

空间位置、速度、角速度、力、力矩、磁场和太阳方向都是三维向量。坐标变换的本质是同一几何向量在不同基底下的分量转换；纯旋转矩阵保持长度与夹角。四元数用四个参数描述三维旋转，避免欧拉角局部奇异，同时必须保持单位范数。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 向量 a,b∈R^3；方向余弦矩阵 A∈R^(3×3)；四元数 q=[q0,q1,q2,q3]T；本体系角速度 ω。 |
| 基本假设与适用条件 | 旋转矩阵应正交且 det(A)=+1；四元数理论上满足 ¦¦q¦¦=1。当前代码用被动旋转、标量在前的四元数约定。 |
| 在当前模型中的离散实现 | q 位于 y[0..3]，ω 位于 y[4..6]；quat_xi/quat_psi 生成矩阵，积分后按当前顺序重新归一化。传感器安装矩阵用于把本体系真值投影到各设备坐标。 |

式 P2-1：点积给出投影/夹角；叉积给出垂直方向和力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| a,b | 两个三维向量 | 3×1；单位由语境决定 | DpVector / DpVec3 |
| a·b | 点积，表示投影或夹角余弦分子 | 两向量单位之积 | vector_dot |
| a×b | 叉积，方向垂直于 a、b | 两向量单位之积 | vector3_cross |
| a_x,a_y,a_z | 向量 a 的三个分量 | 与 a 同单位 | DpVector backing[0..2] |
| b_x,b_y,b_z | 向量 b 的三个分量 | 与 b 同单位 | DpVector backing[0..2] |

式 P2-2：正交旋转的正逆变换关系。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 正交方向余弦矩阵 | 3×3，无量纲 | 姿态/坐标变换矩阵 |
| A^T | 矩阵 A 的转置；正交旋转的逆 | 3×3，无量纲 | matrix_trans |
| I | 3×3 单位矩阵 | 3×3，无量纲 | 数学常量 |
| v_I | 惯性/源坐标系中的向量分量 | 3×1；依变量而定 | GCI 等源系向量 |
| v_B | 卫星本体系中的向量分量 | 3×1；同 v_I | body-rate/field/force |
| A_{B←I} | 从惯性系到本体系的旋转 | 3×3，无量纲 | 由四元数构造的姿态矩阵 |

式 P2-3：单位四元数运动学和数值归一化。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| q=[q0,q1,q2,q3]^T | 标量在前的单位姿态四元数 | 4×1，无量纲 | y[0..3] / DpQuat |
| qdot | 四元数时间导数 | 1/s | derivative[0..3] |
| Xi(q) | 由 q 构造的 4×3 运动学矩阵 | 4×3，无量纲 | quat_xi |
| ω | 卫星本体系角速度 | 3×1，rad/s | y[4..6] / body_rate |
| ¦¦q¦¦ | 四元数欧氏范数 | 无量纲 | dp_rk4_integrator_33 末尾 |

# P3. 时间、儒略日、恒星时与惯性/地固参考系

轨道和环境模型同时需要“日历时间”和“连续角度时间”。儒略日 JD 把日历映射为连续天数；GMST 表示地球相对惯性空间的自转角。GCI 是近似惯性坐标系，ECEF 随地球转动。地球重力带谐和局地地磁适合在 ECEF/局地计算，轨道状态则以 GCI 表示。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 年 y、月 m、日 d、时 h、分 min、秒 s；JD；儒略世纪 T；GMST 角 θ；GCI/ECEF 向量。 |
| 基本假设与适用条件 | 当前模型使用固定的历法/JD 和岁差多项式；TimeAdd 的秒残量和 mktime 归一化策略属于模型行为。 |
| 在当前模型中的离散实现 | dynamic_time.c 的 Calc_JD、Calc_theta_GMST、P(T)、Rz(θ) 构造转换；跨年与闰日已在 H12/H15/H16 对照。 |

式 P3-1：当前日历到儒略日的计算。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| y,m,d | 公历年、月、日 | 整数/日 | Time 组件 |
| h,min,s | 时、分、秒 | h、min、s | Time 组件与小数秒残量 |
| JD | 儒略日连续时间坐标 | day | Calc_JD |
| floor(·) | 向下取整 | 无量纲 | floor |

式 P3-2：当前 GMST 多项式及弧度转换。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_GMST | 格林尼治平恒星时角 | rad | Calc_theta_GMST |
| T | 自 J2000 起的儒略世纪 | 无量纲 | (JD-2451545)/36525 |
| t_UTC | 当日 UTC 秒数 | s | 3600h+60min+s |
| fmod(·,86400) | 把恒星秒归一化到一天 | s | fmod |
| π/43200 | 恒星秒到弧度比例 | rad/s | 动态时间常量 |

式 P3-3：当前 GCI 到 ECEF 的旋转链。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| r_GCI | 地心惯性系位置向量 | 3×1，m | y[7..9] |
| r_ECEF | 地球固连系位置向量 | 3×1，m | GCI2ECEF 输出 |
| R_Z(θ) | 绕 Z 轴被动旋转 | 3×3，无量纲 | axis_vector2matrix / time |
| P(T) | 岁差旋转矩阵 | 3×3，无量纲 | precession matrix |
| θ_GMST,T | GMST 角和儒略世纪 | rad、无量纲 | Calc_theta_GMST / Calc_JD |

# P4. 轨道力学：牛顿引力、开普勒椭圆与带谐摄动

二体问题来自万有引力与牛顿第二定律：卫星加速度指向地心且大小与距离平方成反比。椭圆轨道可用六要素表示；偏近点角 E 是在椭圆参数化中把时间（平均近点角 M）与位置连接起来的中间变量。J2/J3/J4 是地球非球形重力势的高阶修正。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | r、v、a；μ；半长轴 a；偏心率 e；倾角 i；RAAN Ω；近地点幅角 ω；M/E/ν；Re/J2/J3/J4。 |
| 基本假设与适用条件 | 该模型实现椭圆要素路径；近圆/近赤道有显式退化分支。带谐项在 ECEF 计算后旋回 GCI，外力按 F/m 叠加。 |
| 在当前模型中的离散实现 | orbit_dynamic 输出 y[10..12] 的导数；Elements2PosVel_M 用于初始化；PosVel2Elements 用于主遥测。 |

式 P4-1：二体引力与位置/速度状态方程。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 万有引力 | 3×1，N | 物理基础；代码以加速度计算 |
| m | 航天器质量 | kg | SpacecraftMass |
| μ | 地球标准引力参数 GM | m³/s² | dynamic_orbit.c 常量 |
| r_vec | 地心位置向量 | 3×1，m | r_GCI/ECEF 中间量 |
| r=¦¦r_vec¦¦ | 地心距离模长 | m | vector_norm |
| a0 | 中心引力加速度 | 3×1，m/s² | orbit_dynamic |
| rdot,v | 位置导数/速度 | 3×1，m/s | y[10..12] |

式 P4-2：轨道比机械能、平均角速度和椭圆周期。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| ε | 比机械能 | m²/s² | 轨道要素推导中间量 |
| v | 速度向量 | 3×1，m/s | y[10..12] |
| r | 地心距离模长 | m | ¦¦position¦¦ |
| μ | 地球标准引力参数 | m³/s² | dynamic_orbit.c |
| a | 轨道半长轴 | m | orbit_elements[0] |
| n | 平均角速度/平均运动 | rad/s | sqrt(mu/a³) |
| P | 椭圆轨道周期 | s | 推导量；当前模型不单独存储 |

式 P4-3：开普勒方程与当前 Newton 迭代。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 平均近点角 | rad | 轨道要素/Elements2PosVel_M |
| E | 偏近点角 | rad | M2E 输出/迭代变量 |
| e | 轨道偏心率 | 无量纲 | orbit_elements[1] |
| E_n,E_{n+1} | Newton 迭代前后偏近点角 | rad | M2E 局部变量 |

式 P4-4：当前轨道加速度的力学合成。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 总轨道加速度 | 3×1，m/s² | derivative[10..12] |
| a0 | 中心引力项 | 3×1，m/s² | orbit_dynamic |
| a_J2,J3,J4 | 二/三/四阶重力带谐加速度 | 3×1，m/s² | orbit_dynamic 展开多项式 |
| F_external | 惯性系外力 | 3×1，N | F_I_external / 推力器 |
| m | 航天器质量 | kg | SpacecraftMass |

# P5. 刚体姿态动力学、角动量与外力矩

转动版牛顿定律是角动量定理：惯性系角动量变化率等于外力矩。把它改写到随本体转动的坐标系，就出现 ω×H 项。飞轮通过改变内部角动量对本体产生反作用力矩；磁力矩器的偶极矩与地磁叉乘；重力梯度由惯量椭球在非均匀引力场中的取向差异产生。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | J、ω、α、H、τ；飞轮角动量 Hw；磁矩 m；磁场 B；本体系径向单位向量 rhatB。 |
| 基本假设与适用条件 | J 在本体系下为当前配置；无外力矩时总角动量守恒。当前模型使用已恢复的外力矩项和设备耦合项，不自行添加未取证的控制力矩。 |
| 在当前模型中的离散实现 | dp_differential_equation_33/torque helpers 形成 b 与 α；主桥接在积分前注入 Hwheel、minus torque 与 prior B。 |

式 P5-1：本体系欧拉方程和附加角动量。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 本体系总角动量 | 3×1，kg·m²/s | Htotal / dynamics |
| dH/dt¦_I | 惯性系中的角动量变化率 | 3×1，N·m | 角动量定理 |
| τ_ext | 外部合力矩 | 3×1，N·m | torque/dynamics |
| J | 本体系刚体惯量矩阵 | 3×3，kg·m² | DpCoreDefaultModel.inertia |
| ω,ωdot | 本体系角速度与导数 | rad/s，rad/s² | y[4..6] / derivative[4..6] |
| H_add | 飞轮等附加角动量 | 3×1，kg·m²/s | wheel/SADA/flex 项 |

式 P5-2：飞轮加速对本体的反作用力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_RW | 飞轮对卫星本体的反作用力矩 | 3×1，N·m | minus_total_torque |
| H_w | 轮组角动量 | 3×1，kg·m²/s | WheelGroup.angular_momentum |
| Hdot_w | 轮组角动量变化率 | 3×1，N·m | WheelGroup.torque |

式 P5-3：磁偶极与地磁的力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_MTQ | 磁力矩器产生的本体系力矩 | 3×1，N·m | UpdateTorque/桥接项 |
| m | 群组磁偶极矩 | 3×1，A·m²或模型单位 | MTQ_Group.group_moment |
| B | 本体系地磁向量 | 3×1，模型磁场单位 | prior_magnetic_body |

式 P5-4：重力梯度力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_gg | 重力梯度力矩 | 3×1，N·m | dynamic_torque.c |
| μ | 地球标准引力参数 | m³/s² | dynamic_orbit.c |
| r | 轨道半径模长 | m | ¦¦position_gci¦¦ |
| rhat_B | 本体系中的径向单位向量 | 3×1，无量纲 | 姿态投影后的 position 单位向量 |
| J | 本体系惯量矩阵 | 3×3，kg·m² | 核心模型 inertia |

# P6. 柔性模态、阻尼、刚柔耦合与有效惯量

连续柔性结构可由无限多个变形自由度描述。模态截断把位移场展开为有限个模态形状与广义坐标 η，使大系统变为有限维常微分方程。刚体角加速度会激励模态，模态反过来改变等效惯量和角动量；这就是刚柔耦合。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 模态坐标 η、ηdot、ηddot∈R^10；质量 M、阻尼 D、刚度 K 的等效矩阵；耦合矩阵 C∈R^(3×10)；Jeff。 |
| 基本假设与适用条件 | 当前模型固定截断为 10 阶，而不是通用有限元求解；MA/MD、C 与 SADA 映射由默认配置给出。其物理单位以模型配置为准。 |
| 在当前模型中的离散实现 | η 位于 y[13..22]，ηdot 位于 y[23..32]；dynamic_flex.c 先构造 Jeff，再形成刚体 RHS、alpha 和模态 RHS。 |

式 P6-1：一般模态结构动力学；当前 MA/MD 表示其恢复配置中的刚度/阻尼相关项。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 模态广义质量/归一化质量矩阵 | 10×10，配置相关 | 理论参照；当前配置已吸收进恢复矩阵 |
| D | 模态阻尼矩阵 | 10×10，配置相关 | 对应 modal_d/MD |
| K | 模态刚度矩阵 | 10×10，配置相关 | 对应 modal_a/MA |
| η,ηdot,ηddot | 模态位移、速度、加速度 | 10×1，模型模态单位 | y[13..32]/derivative |
| Q_rigid,Q_SADA | 刚体耦合与驱动的广义载荷 | 10×1 | flex SADA/rigid 项 |

式 P6-2：当前模型用于耦合求解的有效惯量。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| J_eff | 耦合后有效惯量矩阵 | 3×3，kg·m² | dp_flex_effective_inertia_3x3 |
| J | 基础刚体惯量矩阵 | 3×3，kg·m² | core model inertia |
| C | 刚柔耦合矩阵 | 3×10，配置相关 | core model coupling |
| b | 刚体角加速度 RHS | 3×1，N·m | flex rigid RHS |
| α | 本体系角加速度 | 3×1，rad/s² | derivative[4..6] |

式 P6-3：当前模态加速度的主项。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| ηddot | 10 阶模态加速度 | 10×1，模型模态单位/s² | derivative[23..32] |
| C,C^T | 刚柔耦合矩阵及转置 | 3×10、10×3 | dynamic_flex.c |
| α | 刚体角加速度 | 3×1，rad/s² | flex 解算结果 |
| MA,MD | 当前恢复模型的模态刚度/阻尼相关矩阵 | 10×10，配置相关 | modal_a/modal_d |
| η,ηdot | 模态位移和模态速度 | 10×1 | y[13..32] |
| optional terms | 已配置的 SADA/刚体额外模态项 | 10×1 | DpFlexSadaDrive/mapping |

# P7. 数值积分：RK4、局部截断误差与四元数约束

连续 ODE 通常没有闭式解，RK4 通过在一个步长内四次采样斜率构造高阶加权平均。对于光滑 RHS，经典 RK4 的单步局部截断误差为 O(h^5)，全局误差为 O(h^4)。数值积分会使四元数偏离单位球，因此当前模型每步归一化。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | f(t,y)、步长 h、四个斜率 k1..k4、q 范数。 |
| 基本假设与适用条件 | 误差阶结论要求 RHS 足够光滑且步长充分小；当前恢复不使用自适应步长或误差控制。为与 ELF 对齐，浮点运算顺序比理论等价改写更重要。 |
| 在当前模型中的离散实现 | dynamic_rk4.c 将 h·ki 缓冲，最终按 k4→2k3→2k2→k1 顺序累加，随后 q/=¦¦q¦¦。 |

式 P7-1：RK4 的四个斜率采样。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| y | 待积分状态 | 33×1 double | state[33] |
| f | 状态导数函数 | 状态单位/s | dp_differential_equation_33 |
| t | 当前积分时间 | s | integration_time |
| h | 积分步长 | s | step_time |
| k1..k4 | 四个阶段的导数估计 | 状态单位/s | RK4 阶段局部量 |

式 P7-2：RK4 更新与四元数约束投影。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| y,y+ | 积分前/后状态 | 33×1 double | state 读写 |
| h | 积分步长 | s | step_time |
| k1..k4 | 四阶段导数 | 状态单位/s | h_k1..h_k4 对应缓存 |
| q+ | 积分后的四元数分量 | 4×1，无量纲 | state[0..3] |
| ¦¦q+¦¦ | 积分后四元数范数 | 无量纲 | 归一化分母 |

# P8. 执行机构：动量交换、磁偶极、推力和速率/加速度限幅

飞轮通过内部转子角动量交换实现姿态力矩；MTQ 通过磁偶极与地磁交互；推力器直接施加力并经力臂产生力矩；SADA 是带位置/速率/加速度约束的双轴驱动。它们都具有离散对象状态，因此命令值不等于立即无限制的物理输出。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 轮惯量 Jw、轮速 ωw、轮扭矩 τw；磁矩 m；推力 F；力臂 l；SADA 角 θ、角速度 ωS、角加速度 aS。 |
| 基本假设与适用条件 | 命令须经过当前对象给定的扭矩、速度、磁矩、状态和加速度限制；H18–H20 已验证多执行机构的终态，但未穷尽所有限制组合。 |
| 在当前模型中的离散实现 | 第 8–12 章分别实现设备对象；dp_update_device_control 规定其顺序为惯量→轮→MTQ→推力器→SADA。 |

式 P8-1：飞轮转子离散动量更新。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_w | 单轮扭矩 | N·m | wheel.torque |
| J_w | 单轮转子惯量 | kg·m² | wheel.inertia |
| α_w | 单轮角加速度 | rad/s² | wheel.acceleration |
| ω_w | 单轮角速度 | rad/s | wheel.omega |
| H_w | 单轮角动量 | kg·m²/s | wheel.angular_momentum |
| Δt | 设备离散更新步长 | s | device_control_step_time/step_time |

式 P8-2：推力器力和力臂力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| F_out | 推力器输出力 | 3×1，N | Thruster.force_output |
| k_F | 推力缩放系数 | 无量纲 | Thruster.force_scale |
| F_in | 推力输入向量 | 3×1，N或配置单位 | Thruster.force_input |
| τ_thr | 推力器力矩 | 3×1，N·m | Thruster.torque_output |
| l | 推力器力臂 | 3×1，m | Thruster.lever_arm |
| work_status | 推力器工作标志 | uint32；1 为工作 | Thruster.work_status |

式 P8-3：当前 SADA 的增量限幅离散更新。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_cmd | SADA 命令角 | rad或模型角度单位 | SADA.command_angle |
| θ_lim | SADA 命令角限制 | 同 θ_cmd | SADA.command_limit |
| ω_S | SADA 轴角速度 | rad/s | SADA.angular_velocity |
| Δω_S | 本步允许的角速度增量 | rad/s | 局部计算 |
| a_max | 角加速度限制 | rad/s² | SADA.acceleration_limit |
| Δt | 设备步长 | s | drive_SADA_once 参数 |
| θ+ | 更新后当前角 | rad或模型单位 | SADA.current_angle |

# P9. 传感器：状态到测量、随机误差与可见性几何

传感器模型的通用形式是把真实状态经安装/投影关系 h(x) 映射到测量，再叠加偏置与随机噪声。陀螺测角速度、磁强计测磁场、DSS 测太阳方向、STS 测姿态、GPS 接口复制传播的位置/速度/时间。有效标志并非噪声，而是由视场、太阳排除、地影和地球遮挡等几何条件决定。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | 真值 x、投影矩阵 P、测量 z、偏置 b、噪声 v、太阳 s、位置 r、阈值/安装矩阵。 |
| 基本假设与适用条件 | 随机噪声在当前平台依赖 C rand()；高斯模型只说明统计意图，不保证任意长样本的分布性质。DSS/STS 几何公式假定位置不在地球内部且向量范数有效。 |
| 在当前模型中的离散实现 | 第 13–19 章实现高斯、两路 Gyro/Mag/DSS、三路 STS、GPS 和总装；DSS 有效性使用测量与 (0,0,1) 的夹角，已由 H11 取证。 |

式 P9-1：一般非线性测量与加性噪声模型。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| z | 传感器测量 | 向量/四元数/标志 | DeviceMeasure |
| h(x) | 从真实状态到理想测量的非线性映射 | 状态→测量 | Gyro/Mag/DSS/STS/GPS 更新 |
| x | 真实状态与环境 | 33维状态及环境 | DpState / environment |
| b | 确定性测量偏置 | 同 z | gaussian_mean 等配置 |
| v | 随机测量噪声 | 同 z | ran_gaussian2 输出 |
| R | 噪声协方差的理论记号 | 测量维×测量维 | 当前实现以独立 sigma 分量表达，不显式存储 R |

式 P9-2：当前极坐标拒绝采样高斯生成。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| x,y | 拒绝采样得到的均匀随机中间量 | 无量纲，范围 (-1,1) | rand() 归一化结果 |
| s | 半径平方 x²+y² | 无量纲，(0,1] | 拒绝条件 |
| σ | 高斯标准差 | 被测量的单位 | gaussian_sigma / 函数参数 |
| μ | 高斯均值/偏置 | 被测量的单位 | gaussian_mean / 函数参数 |
| n | 零均值噪声样本 | 同 σ | ran_gaussian |
| z | 带均值样本 | 同 μ、σ | ran_gaussian2 |

式 P9-3：DSS 投影和双角测量。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| u | DSS 安装坐标中的太阳方向投影 | 3×1，无量纲/方向量 | DSS.measure 中间量 |
| P_DSS | DSS 投影/安装矩阵 | 3×3，无量纲 | DSS.projection_matrix |
| s_B | 本体系太阳方向/向量 | 3×1，方向/模型距离 | environment.sun_body |
| u_x,u_y,u_z | 投影向量三个分量 | 同 u | 局部/measure |
| alpha_x,alpha_y | DSS 横向角输出 | rad，遥测时转换为度 | DSS.angle_x/angle_y |

式 P9-4：当前地影几何判定。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| alpha_limb | 从卫星看地球圆盘的边缘角 | rad | isEarthShadow |
| R_e | 地球参考半径 | m | orbit/environment 常量 |
| r,r_GCI | 位置模长与 GCI 位置向量 | m；3×1 m | state.position_gci |
| s_GCI | 太阳 GCI 向量 | 3×1，m/方向 | environment.sun_gci |
| angle(·,·) | 两向量夹角 | rad | vector2angle |
| shadow | 地影布尔判定 | int/布尔 | isEarthShadow 返回值 |

# P10. 二进制遥测、共享内存与行为等价验证

仿真内部的双精度物理状态必须被映射为外部协议字节。序列化不仅包含数值，也包含字段偏移、float 降精度、int/u8 标志和端序。行为等价验证将原 ELF 视为黑盒金标，在相同输入轨迹上逐步比较这些字节流，因此把“模型正确性”转为可审计的实验命题。

| 原理维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理/数学对象 | DpMainTelemetryFrame 544 B；IPC shared 0xBF0 B；偏移/端序标志；原 ELF/恢复端 gold。 |
| 基本假设与适用条件 | 协议结果依赖当前 Linux x86-64 的 pthread rwlock 布局和 C 浮点/随机数；H0–H20 仅是有限场景而非全状态空间证明。 |
| 在当前模型中的离散实现 | 第 20–23 章使用 put/memcpy/float/u8 映射与 make selftest；双采集保障 gold 自身确定性。 |

式 P10-1：二进制协议编码的抽象表达；实际偏移和类型以 current layout 为准。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| bytes[off:off+n] | 目标帧中的一段字节 | n B | main/IPC raw buffer |
| off,n | 字段偏移与字段字节数 | B | telemetry/IP C layout 常量 |
| encode_endian,type | 指定端序和标量类型的编码 | value→bytes | var2buff/Put_*_In_Buff |
| value_double,value_float | 双精度源值与 float32 协议值 | double、float | sendDynTele setter |

式 P10-2：逐步逐块 bitwise 差分的验收定义。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| gold_{k,b} | 原 ELF 在第 k 步、第 b 块的金标字节 | 字节数组 | gold_*.bin |
| recovered_{k,b} | 恢复端在同一步/块的字节 | 字节数组 | 比较器当前输出 |
| memcmp(·) | 逐字节比较函数 | int；0 表示相同 | C memcmp |
| Δ_{k,b} | 该步该块的差异结果 | int | 比较器诊断 |
| PASS | 所有被观察 k,b 均无差异 | 布尔 | selftest gate |

# 基础原理参考与实现边界

标准原理的背景参考可见 NASA NTRS 的《Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control》；它覆盖轨道动力学、旋转、四元数和参考系等通用概念。[R1] 当前工程的模型选择、常量、函数调用顺序、数据布局和验收结论以本项目内源码/反汇编/原 ELF gold 为唯一行为证据。

| 编号 | 来源/用途 |
| --- | --- |
| [R1] | NASA Technical Reports Server：Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control，https://ntrs.nasa.gov/citations/20240009554。用于通用轨道、姿态、旋转和参考系背景。 |
| [S1]–[S18] | 工程内动态数学、时间、轨道、环境、设备、传感器、动力学、RK4、遥测、IPC 与 H0–H20 取证文件。具体入口见后半部分 DDS 的源码—章节追踪矩阵。 |

必须保持的区分 “基础公式”说明物理或数学原理；“当前实现映射”说明本恢复模型实际执行的常量、分支、数据布局和浮点顺序。二者通常相关，但不能用教材公式替代对原 ELF 行为的差分取证。

# 阅读与实现约定

本设计将“单机”解释为当前单星仿真内的一个独立计算单元或设备单元。每一章按同一模板组织：输入 → 持久状态/参数 → 步骤 → 输出 → 边界 → 验证。文中出现的函数名、结构名、偏移和尺寸均来自当前恢复工程；带 guessed/reserved 的字段名仅是恢复端阅读标签，不应被当作原始源代码标识符。

| 记号/约定 | 含义 |
| --- | --- |
| y[k] | 第 k 步开始时的 33 维连续状态；积分结束得到 y[k+1]。 |
| xdev[k] | 飞轮、MTQ、推力器、SADA 等离散设备对象状态。 |
| u[k] | 调用者提供的 0x78 B 设备命令帧；不是本模型内部产生的控制律。 |
| e[k] | 时间、太阳、地磁、坐标变换、外力/力矩等环境量。 |
| z[k] | 传感器对象更新得到的测量、有效标志和随机噪声结果。 |
| o[k] | main telemetry 544 B 与 IPC payload 3000 B 等外部字节输出。 |
| Θ | 静态配置：质量、惯量、安装矩阵、耦合矩阵、传感器阈值、饱和限制和常量表。 |
| 位级顺序 | 对当前工程，操作顺序、双精度中间值和 NaN 传播属于可观察行为；不可自由代数化简。 |

实现边界 本文件覆盖当前已恢复且已审计的算法逻辑与对象接口。大规模常量表（例如 14×14 地磁系数、默认卫星刚柔矩阵）应从工程内对应的 C 数组逐值复制；不要用近似公式或其他库替换。

# 1. 单星模型总装、初始化与单步调度

单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 单步桥接将一个外部命令帧转为设备状态变化、33 维核心传播、传感器更新、主遥测和可选 IPC。它是全部独立计算单元的固定装配顺序。 |
| 输入 | DpState state；DpDeviceControlCommand command；DpDynMainCoreTerms；DpDynMainIpcControl；step_time；可选共享 IPC 帧。 |
| 持久状态/配置 | DpDynMainRecoveredContext：核心模型指针、设备集合、控制上下文、积分时间、设备步长、高斯采样器、上一步本体系地磁缓存。 |
| 输出/副作用 | 更新后的 state、DeviceMeasure、RWheel/MTQ/Thruster/SADA、544 B main telemetry、可选 3000 B IPC。 |
| 实现入口 | dp_dyn_main_recovered_step；DynamicInit；dyn_main/dyn_main_array ABI 适配器。 |
| 一手证据 | src/dynamic_main_bridge.h/.c；dynamic_recovered.h；analysis/elf_c_diff/dyn_main_global_abi_checkpoint.md [S12] |

图 1：当前模型的单星离散数据流。该闭环是软件状态反馈，不是自主控制器。

式 1：单星离散仿真的统一模型；D、Φ、H、G 分别是设备、传播、传感器、封包。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| xdev,k+1 | 设备更新后的对象状态 | 设备对象集合 | dp_update_device_control 后 |
| D | 设备更新算子 | 对象→对象 | dp_update_device_control |
| y_k,y_k+1 | 前/后 33维连续状态 | 33×1 double | DpState |
| Φ_RK4 | 核心 RK4 状态传播 | 状态→状态 | core default RK4 |
| t_k,Δt | 积分时间与步长 | s | integration_time / step_time |
| e_k,e_k+1 | 环境量 | 结构/向量 | core environment |
| z_k+1,H | 传感器输出及其映射 | 对象/函数 | dp_update_device_measure_recovered |
| o_k+1,G | 遥测/IPC 输出及封包映射 | 字节帧/函数 | telemetry / IPC |
| Θ,ξ_k | 配置与随机样本 | 参数集合/标量序列 | model/device config；rand |

算法 1：单步调度伪代码（保持当前顺序） require context, state, command, core_terms, out_telemetry device_dt = (context.device_control_step_time > 0) ? device_control_step_time : step_time UpdateDeviceControl(command, device_dt) // 惯量→轮→MTQ→推力器→SADA terms.Hwheel = WheelGroup.angular_momentum terms.minus_T = -WheelGroup.torque + MTQ_Group.moment × prior_magnetic_body + Thruster.torque CoreDefaultRK4WithTermsAndEnvironment(state, integration_time, step_time, terms) UpdateDeviceMeasure(state, environment_after_step, step_time, gaussian_sampler) BuildTelemetrySource(devices, state, environment_after_step); UpdateMainOut(out_telemetry) if optional_ipc_frame != NULL: sendDynTele(optional_ipc_frame, out_telemetry, five_drc_bytes)

## 1.1 初始化输入与状态布局

| 对象 | 布局/字段 | 初始化语义 |
| --- | --- | --- |
| DpInitialConditions | +0x00 step_time；+0x38 六时间 double；+0x68 六轨道要素；+0x98 9 惯量；+0xe0 质量 | DynamicInit 写入步长、TimeInit、Elements2PosVel_M、惯量和质量。+0x08 含义尚未完全确定。 |
| DpState | y[0..3] q；y[4..6] ω；y[7..9] rGCI；y[10..12] vGCI；y[13..32] flexible_state[20] | 所有连续状态以 double 保存；柔性后 20 项按 10 位移 + 10 速度解释。 |
| DpDeviceControlCommand | 0x08 轮扭矩[4]；0x28 MTQ[6]；0x58 SADA flag；0x60 双轴；0x70 推力器；0x74 惯量更新 | 一次调用对应一帧外部命令；双精度字段按 ABI 对齐。 |
| DpCoreDynInput | 0x00/0x18 轮组量；0x30 MTQ；0x48/0x60 推力器；0x78 SADA | 由 UpdateCoreDynInput/设备对象组装；总大小 0x90。 |

# 2. 数学内核：向量、矩阵、旋转、四元数与随机数

为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 为所有物理和接口模块提供行主序描述符上的基础计算。此模块的逐项累加、原地覆盖与边界返回值是恢复目标的一部分。 |
| 输入 | DpVector/DpMatrix 描述符、double 数组、维数、比例 α/β、四元数、随机噪声参数。 |
| 持久状态/配置 | 调用方分配的矩阵/向量 backing；没有隐式 BLAS 上下文。 |
| 输出/副作用 | 向量/矩阵结果、四元数/姿态矩阵、3×3 逆、角度、随机高斯样本。 |
| 实现入口 | dynamic_math.c：vector3_cross、blas_gemv、blas_gemm、quat_xi、quat_psi、matrix_inverse_3x3、vector2angle。 |
| 一手证据 | src/dynamic_math.c；analysis/math/*.asm；math ABI selftest [S1] |

式 2：叉积和 vector2angle 的数学对应；实现对维数/零范数有固定边界行为。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| a,b | 两个三维向量 | 3×1；依语境 | DpVector |
| a×b | 叉积 | 3×1；单位相乘 | vector3_cross |
| a^T b | 点积 | 标量；单位相乘 | vector_dot |
| ¦¦a¦¦,¦¦b¦¦ | 向量欧氏范数 | 与向量同单位 | vector_norm |
| θ | 向量夹角 | rad | vector2angle |

式 3：标量在前的四元数运动学和当前 quat_xi 行列值。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| q0..q3 | 标量在前的四元数分量 | 无量纲 | state[0..3] |
| Xi(q) | 4×3 四元数运动学矩阵 | 4×3，无量纲 | quat_xi |
| qdot | 四元数导数 | 1/s | differential_equation output |
| ω | 本体系角速度 | 3×1，rad/s | state[4..6] |

算法 2：矩阵乘向量与四元数归一化伪代码 for i in 0 .. rows(A)-1: sum = 0; for j in 0 .. cols(A)-1: sum += A[i,j] * x[j] // 固定 j 递增顺序 y[i] = alpha * sum + beta * y[i] norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3) for i in 0..3: q[i] = q[i] / norm // 不加入额外零保护

| 函数族 | 输入 | 输出 | 不可省略的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| vector_unit / vector2angle | 向量描述符 | 单位向量/夹角 | 范数不大于 0 或维数不合时保留原实现返回逻辑；不得擅自抛异常。 |
| blas_gemv / blas_gemm | 行主序 A、x/B、α、β、旧输出 | 线性组合 | 即使 β=0，旧输出中 NaN 的传播和浮点操作顺序仍可能可见。 |
| quat_* | q、ω、姿态矩阵 | Ψ、Ξ、姿态变换、四元数乘法 | ABI 适配器参数顺序与内部数学顺序不同，STS 路径必须沿当前调用点。 |
| matrix_inverse_3x3 | 3×3 double | 伴随/行列式逆 | 不添加“防奇异”钳位；0/NaN 按 IEEE-754 行为传播。 |
| ran_gaussian* | σ 或 μ,σ；C rand() | 高斯样本 | 采样拒绝循环消耗 rand() 的次数必须保持一致。 |

# 3. 时间与坐标单元：日历、JD、GMST、岁差、GCI/ECEF

把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 把日历时间推进为天文时间，再建立惯性、地固和局地坐标间的旋转。它为环境、轨道、GPS 和遥测提供共享时间/坐标基础。 |
| 输入 | 年/月/日/时/分/秒、step、GCI/ECEF 位置或速度。 |
| 持久状态/配置 | Time 全局/上下文中的小数秒残量与日历分量。 |
| 输出/副作用 | JD、儒略世纪 T、GMST、岁差矩阵、GCI/ECEF/LocalGeo 结果。 |
| 实现入口 | Calc_JD、Calc_theta_GMST、TimeAdd、GCI2ECEF、ECEF2GCI、GCI2LocalGeo。 |
| 一手证据 | src/dynamic_time.c；H15 跨年、H12/H16 闰日 gold [S2] |

式 4：当前 Calc_JD 与儒略世纪定义。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| y,m,d,h,min,s | 公历日期与时间分量 | 年、月、日、时、分、秒 | Time 状态 |
| JD | 儒略日 | day | Calc_JD |
| floor(·) | 向下取整 | 无量纲 | floor |
| T | 儒略世纪 | 无量纲 | (JD-2451545)/36525 |

式 5：当前 GCI/ECEF 双向变换。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| r_GCI,r_ECEF | 惯性/地固位置向量 | 各 3×1 m | state 与坐标转换输出 |
| R_Z | Z轴旋转矩阵 | 3×3 无量纲 | time rotations |
| θ_GMST | 恒星时角 | rad | Calc_theta_GMST |
| P(T) | 岁差矩阵 | 3×3 无量纲 | precession |
| T | 儒略世纪 | 无量纲 | JD 转换 |

算法 3：TimeAdd 与坐标转换伪代码 fractional_seconds += step while fractional_seconds >= 1.0: calendar.second += 1; fractional_seconds -= 1.0 normalize calendar through mktime only at integral-second boundary JD = Calc_JD(calendar); T = (JD - 2451545.0) / 36525.0 P = precession_matrix(T); R = Rz(Calc_theta_GMST(calendar)) * P r_ecef = R * r_gci; r_gci = transpose(R) * r_ecef

# 4. 轨道单元：开普勒要素、状态互转、二体与带谐传播

在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 在当前模型中把六轨道要素初始化为 GCI 位置速度，并在每个导数调用中计算中心引力、J2/J3/J4 和外力质量比加速度。 |
| 输入 | a,e,i,Ω,ω、平均/真近点角；rGCI、vGCI；外力 F_I_external；SpacecraftMass。 |
| 持久状态/配置 | 轨道常量 μ=398600441500000.0、Re=6378137.0、J2/J3/J4；无额外积分状态。 |
| 输出/副作用 | 位置/速度、轨道要素、加速度 a_orbit。 |
| 实现入口 | M2E、Elements2PosVel_M、PosVel2Elements、orbit_dynamic。 |
| 一手证据 | src/dynamic_orbit.c；高偏心 H11/H14/H15 gold [S3] |

式 6：当前 M2E Newton 迭代；初值 M，最多 10,000 次。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| E_k,E_k+1 | Newton 迭代前/后偏近点角 | rad | M2E |
| M | 平均近点角 | rad | 轨道要素 |
| e | 偏心率 | 无量纲 | orbit element |
| ΔE | 迭代改变量 | rad | 收敛判定 <1e-10 |

式 7：当前 orbit_dynamic 的加速度总装。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| a,a0,a_J2,a_J3,a_J4 | 总/中心/各阶带谐加速度 | 3×1 m/s² | orbit_dynamic |
| F_external | 惯性外力 | 3×1 N | F_I_external |
| m | 质量 | kg | SpacecraftMass |
| μ | 引力参数 | m³/s² | dynamic_orbit.c |
| r_vec,¦¦r¦¦ | 位置向量及模长 | m | position state |

算法 4：orbit_dynamic 伪代码 r_ecef = GCI2ECEF(r_gci, current_time) rho = Re / norm(r_ecef); s = r_ecef.z / norm(r_ecef) a_ecef = central_term(r_ecef) + J2_term(rho,s) + J3_term(rho,s) + J4_term(rho,s) a_gci = ECEF2GCI(a_ecef, current_time) a_gci += F_I_external / SpacecraftMass return a_gci

| 退化/边界 | 当前实现规则 |
| --- | --- |
| 开普勒迭代 | 阈值 1e-10；上限 10,000 次；初值为 M。 |
| 近圆/近赤道要素 | PosVel2Elements 使用 e≤1e-14、¦sin i¦≤1e-14 的明确退化分支。 |
| 带谐项顺序 | 中心项 → J2 → J3 → J4；J3/J4 是原 ELF 展开多项式，不替换为通用 Legendre 梯度。 |
| 浮点顺序 | r³ 与中间除法的构造顺序保持；高偏心场景会放大末位差异。 |

# 5. 环境单元：太阳、IGRF 地磁、局地坐标与扰动力矩辅助

由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 由时间和轨道状态计算太阳 GCI 向量、惯性地磁、局地基以及供传感器/力矩使用的姿态投影量。 |
| 输入 | JD/T、rGCI/rECEF、姿态矩阵、速度与环境配置。 |
| 持久状态/配置 | 14×14 IGRF 系数/年变化率；固定黄赤交角；关联 Legendre 缓冲。 |
| 输出/副作用 | sun_gci、magnetic_gci、magnetic_body、LocalGeo/LVLH 变换、中间外力矩量。 |
| 实现入口 | dp_sun_vector、dp_magnetic_vector、GCI2LocalGeo、gci_to_lvlh 与力矩辅助。 |
| 一手证据 | src/dynamic_environment.c；H12/H13/H20 环境/传感器 gold [S4] |

式 8：当前太阳相位与日地距离近似；随后固定黄赤交角旋转进入 GCI。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 太阳模型平均近点角相位 | rad | dp_sun_vector |
| T | 儒略世纪 | 无量纲 | JD 时间 |
| frac(·) | 取小数部分的周期相位函数 | 无量纲 | 数学辅助 |
| r_sun | 日地距离近似 | m | sun vector magnitude |

IGRF 实现按十进制年线性更新 g(n,m)、h(n,m)，通过关联 Legendre 递推和阶/次双循环累加局地磁场；路径固定为 GCI 位置 → ECEF → 局地地理坐标 → 球谐 → ECEF → GCI → 原比例缩放。所有系数应从 dynamic_environment.c 中的数组逐值复制。[S4]

# 6. 刚体力矩、33 维微分方程与刚柔耦合

本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 本单元计算姿态、角速度、轨道和柔性 33 维状态导数。其核心是总角动量、有效惯量、刚体 RHS 和 10 阶模态 RHS 的固定组合。 |
| 输入 | state[33]；基础/耦合惯量矩阵；wheel H；minus torque；SADA 驱动；外力/力矩与环境。 |
| 持久状态/配置 | DpCoreDefaultModel：inertia/inverse、coupling、modal_a/modal_d、SADA 动量/反作用/模态映射；默认 flag=0 刚柔配置。 |
| 输出/副作用 | derivative[33]：q̇、α、v、a_orbit、η̇、η̈。 |
| 实现入口 | dp_differential_equation_33、dp_flex_dynamics_step、torque helpers。 |
| 一手证据 | src/dynamic_dynamics.c、dynamic_flex.c、dynamic_torque.c、dynamic_core_bridge.h [S7][S8][S9] |

式 9：当前总角动量和有效惯量。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| H_total | 系统总角动量 | 3×1 kg·m²/s | dynamics |
| J | 基础惯量矩阵 | 3×3 kg·m² | core model inertia |
| ω | 本体系角速度 | 3×1 rad/s | state[4..6] |
| H_w | 轮组角动量 | 3×1 kg·m²/s | WheelGroup |
| H_SADA,cmd | SADA 命令映射动量 | 3×1 kg·m²/s | sada command momentum map |
| C,η | 耦合矩阵和模态位移 | 3×10；10×1 | core coupling / state[13..22] |
| J_eff | 有效惯量 | 3×3 kg·m² | flex effective inertia |

式 10：当前刚柔耦合的角加速度和模态加速度主结构。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| α | 刚体角加速度 | 3×1 rad/s² | dynamics/flex |
| J_eff,b | 有效惯量与 RHS | 3×3 kg·m²；3×1 N·m | flex solve |
| C,C^T | 刚柔耦合矩阵及转置 | 3×10；10×3 | core coupling |
| M4,u_rigid | 可选刚体耦合矩阵和输入 | 配置相关；3×1 | flex optional term |
| C_S,P_S | SADA 模态预映射与载荷 | 10×3；3×1 | SADA flex maps |
| MA,MD | 模态刚度/阻尼相关矩阵 | 10×10 | modal_a/modal_d |
| η,ηdot,ηddot | 模态位移/速度/加速度 | 10×1 | state/derivative |

| 力矩/项 | 当前模型公式或构造 | 注入位置 |
| --- | --- | --- |
| 飞轮反作用 | τRW = −WheelGroup.torque | 主桥接形成 minus_total_torque，进入核心 RHS。 |
| 磁力矩 | τMTQ = m × Bprior_body | 主桥接使用 prior_magnetic_body；初步后更新该缓存。 |
| 推力器 | Fout = scale·Fin；τthr = lever_arm × Fout | 力进入轨道外力；力矩进入刚体项。 |
| 重力梯度 | 3μ/r³ · [rhatB × (J rhatB)] | torque 模块在姿态/轨道状态下计算。 |
| 柔性 | Cη、CCT、MAη、MDη̇ | 角动量、Jeff、刚体 RHS 和模态 RHS。 |

算法 5：33 维导数与柔性求解伪代码 split state into q, omega, r_gci, v_gci, eta[10], eta_dot[10] q_dot = 0.5 * Xi(q) * omega a_orbit = orbit_dynamic(r_gci) + thruster_force / spacecraft_mass Htotal = J*omega + Hwheel + Hsada_command + C*eta Jeff = J - C*transpose(C); b = Lc - cross(omega,Htotal) - Rs*u_sada + 0.1*C*MA*eta + C*MD*eta_dot alpha = inverse_3x3(Jeff) * b eta_ddot = -transpose(C)*alpha - optional_terms - 0.1*MA*eta - MD*eta_dot write derivative[0..32] in the fixed state order

# 7. 数值积分单元：四阶段 RK4 与四元数单位化

以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 以固定四阶段试探状态和固定加权顺序推进全部 33 个 double；积分后对 q[0..3] 逐分量归一化。 |
| 输入 | state[33]、time、step、导数回调与上下文。 |
| 持久状态/配置 | h_k1/h_k2/h_k3/h_k4、临时试探状态和时间。 |
| 输出/副作用 | 原地 state 更新，time 增加 step，归一化四元数。 |
| 实现入口 | dp_rk4_step_33、dp_rk4_integrator_33、RK4_Intergrator。 |
| 一手证据 | src/dynamic_rk4.c；H0 长时域 NaN/RK4 取证 [S10][S18] |

式 11：当前 RK4 数学形式；实现内部缓存 h·ki。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| k1..k4 | 四个阶段导数 | 状态单位/s | RK4 局部阶段 |
| f | 33 维导数函数 | 状态单位/s | dp_differential_equation_33 |
| t,h | 积分时间与步长 | s | integration_time/step_time |
| y,y+ | 积分前后状态 | 33×1 double | state |

算法 6：RK4 严格顺序 h_k1 = h * f(t, state) trial = state + 0.5*h_k1; h_k2 = h * f(t + 0.5*h, trial) trial = state + 0.5*h_k2; h_k3 = h * f(t + 0.5*h, trial) trial = state + h_k3; h_k4 = h * f(t + h, trial) state += (h_k4 + 2*h_k3 + 2*h_k2 + h_k1) / 6 // 保持该求和顺序 q /= sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); time += h

# 8. 反作用飞轮单元

处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 处理四个飞轮的扭矩命令、可选加速度噪声、扭矩/转速限制、速度/角动量离散更新，并由 3×4 安装矩阵输出轮组角动量与力矩。 |
| 输入 | 四个 torque_command、step_time、每轮惯量/限制/噪声参数、4 根安装轴。 |
| 持久状态/配置 | 4×0x78 B RWheel：noise_flag、σ、omega_limit、torque_limit、inertia、omega、acceleration、H、torque、axis；WheelGroup 映射。 |
| 输出/副作用 | 每轮 acceleration/omega/H/torque；3D WheelGroup.angular_momentum 与 WheelGroup.torque；可选速度遥测噪声。 |
| 实现入口 | SetWheelAcc、UpdateWheel、GetWheelMoment、GetWheelSpeed、Wheel_Init。 |
| 一手证据 | src/dynamic_devices.h/.c；H18–H20 设备终态快照 [S6] |

式 12：当前反作用飞轮的候选加速度、限幅后派生量和离散更新。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| α_i^cand | 第 i 轮候选角加速度 | rad/s² | dp_set_wheel_acc |
| τ_i^cmd,τ_i | 轮扭矩命令/实际扭矩 | N·m | command/wheel.torque |
| J_i | 第 i 轮惯量 | kg·m² | wheel.inertia |
| χ_i | 噪声开关 | 0/1 | add_gaussian_noise_flag |
| N(0,σ) | 高斯样本 | rad/s² | ran_gaussian |
| ω_i,H_i,Δt | 轮速、角动量、步长 | rad/s；kg·m²/s；s | wheel state / device step |

算法 7：四轮更新 for i = 0..3: alpha = torque_command[i] / wheel[i].inertia if noise_flag && torque_command[i] != 0: alpha += ran_gaussian(sigma_accel) / inertia apply original torque/omega limit branches to alpha wheel[i].acceleration = alpha; wheel[i].torque = inertia*alpha wheel[i].omega += alpha*dt; wheel[i].angular_momentum = inertia*omega group_torque = Mapping3x4 * wheel_torque[4]; group_H += group_torque*dt

# 9. 磁力矩器（MTQ）单元

对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 对六个通道磁矩命令逐一饱和，并用 3×6 安装矩阵形成三维群组磁矩；动力学层再与本体系地磁叉乘。 |
| 输入 | commanded_moment[6]、6 个 moment_limit、3×6 mapping。 |
| 持久状态/配置 | 6×0x38 B MTQ：actual_moment、moment_limit、installation_axis；MTQ_Group。 |
| 输出/副作用 | actual_moment[6]、channel_moment[6]、group_moment[3]。 |
| 实现入口 | SetMomentMTQ、UpdateMagMoment、MagTorque_Init。 |
| 一手证据 | src/dynamic_devices.h/.c；MTQ ABI 比较 [S6] |

式 13：当前六通道 MTQ 饱和、映射和磁力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_i^cmd,m_i^act | 第 i 个 MTQ 命令/饱和后磁矩 | A·m²或模型单位 | command/MTQ.actual_moment |
| m_i,max | 第 i 通道磁矩上限 | 同 m | MTQ.moment_limit |
| sat(·) | 对称饱和函数 | 同输入 | dp_set_mtq_moment |
| M_3×6 | 六通道到三维群组的安装矩阵 | 3×6，无量纲 | MTQ_Group.mapping_3x6 |
| m_group,B,τ_MTQ | 群组磁矩、本体系磁场、产生力矩 | 3×1；3×1；3×1 N·m | MTQ_Group/prior B/torque |

# 10. 推力器单元

以一个 0xb0 B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 以一个 0xb0 B 推力器对象维护工作状态、输入/输出力和力臂力矩。它既提供轨道外力，也向姿态 RHS 提供力矩。 |
| 输入 | work_status、force_scale、force_input[3]、lever_arm[3]。 |
| 持久状态/配置 | Thruster：scale、状态、力臂、输入力、输出力、输出力矩。 |
| 输出/副作用 | force_output 与 torque_output；未工作时两者清零。 |
| 实现入口 | SetThrusterWorkStatus、UpdateThruster、Thruster_Init。 |
| 一手证据 | src/dynamic_devices.h/.c；H18–H20 终态对象 gold [S6] |

式 14：当前推力器分支、力缩放和力臂力矩。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| work_status | 推力器开关 | uint32，1为工作 | Thruster.work_status |
| F_out,F_in | 输出/输入推力向量 | 3×1 N或模型单位 | Thruster.force_output/force_input |
| k_F | 推力缩放 | 无量纲 | Thruster.force_scale |
| τ_out | 推力器输出力矩 | 3×1 N·m | Thruster.torque_output |
| l | 力臂 | 3×1 m | Thruster.lever_arm |

# 11. SADA 双轴驱动单元

对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 对两个太阳翼驱动轴存储命令角、当前角、角速度、角加速度以及角度/加速度限制；每步按限幅速度增量推进，并向刚柔模型提供耦合驱动。 |
| 输入 | command_flag、command_angle[2]、step_time、command_limit[2]、acceleration_limit[2]。 |
| 持久状态/配置 | 0x68 B SADA：命令、当前角、角速度、角加速度和双轴限制。 |
| 输出/副作用 | current_angle[2]、angular_velocity[2]、angular_acceleration[2]；SADA 驱动映射输入。 |
| 实现入口 | SetSADA、drive_SADA_once、getSADAangle。 |
| 一手证据 | src/dynamic_devices.h/.c；dynamic_flex.c 的 SADA 映射 [S6][S9] |

式 15：当前 SADA 的双重限幅和离散推进。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_cmd,θ_lim | 命令角与限位 | 角度单位 | SADA.command_angle/limit |
| sat(·) | 限幅函数 | 同输入 | drive_SADA_once |
| ω,Δω,ω+ | 当前角速度、增量、更新速度 | rad/s | SADA.angular_velocity |
| a_lim,a | 加速度限制与实际加速度 | rad/s² | SADA.acceleration_limit/angular_acceleration |
| θ+ | 更新后的角度 | 角度单位 | SADA.current_angle |
| Δt | 设备离散步长 | s | drive_SADA_once |

# 12. 设备控制组装单元

把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 把一个 0x78 B 命令帧按固定次序广播到所有执行机构；这是设备单元之间唯一的统一调度入口。 |
| 输入 | DpDeviceControlCommand、step_time、设备对象指针、映射矩阵、可选惯量更新回调。 |
| 持久状态/配置 | DpDeviceControlContext 和全部设备全局对象。 |
| 输出/副作用 | 更新后的轮、MTQ、推力器、SADA、群组量和可选惯量状态。 |
| 实现入口 | dp_update_device_control、UpdateDeviceControl。 |
| 一手证据 | src/dynamic_devices.h/.c；UpdateDeviceControl ABI checkpoint [S6] |

算法 8：设备控制顺序（不得改排） if command.inertia_update_flag: inertia_update(flag) SetWheelAcc(command.wheel_torque_command); UpdateWheel(step_time) SetMomentMTQ(command.mtq_moment_command); UpdateMagMoment() SetThrusterWorkStatus(command.thruster_work_status); UpdateThruster() SetSADA(command.sada_command_flag, command.sada_command_angle); drive_SADA_once(step_time)

# 13. 随机数与高斯噪声单元

通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 通过 C rand() 的拒绝采样极坐标算法为轮、陀螺、磁强计、DSS 和 STS 产生噪声。随机数消耗位置属于可观察状态机。 |
| 输入 | rand() 产生的两个均匀样本；sigma 或 mean/sigma。 |
| 持久状态/配置 | C 运行时 PRNG 全局状态；不在模型对象中显式保存。 |
| 输出/副作用 | 单个高斯样本。 |
| 实现入口 | ran_gaussian、ran_gaussian2、dp_ran_gaussian_recovered。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.c；H12/H19/H20 固定种子差分 [S5][S16] |

式 16：当前拒绝采样极坐标高斯算法。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| x,y,s | 拒绝采样中间变量及半径平方 | 无量纲 | ran_gaussian |
| σ | 标准差 | 被测量单位 | 函数参数 |
| n | 零均值高斯噪声 | 同 σ | 函数返回中间量 |
| μ,z | 均值/带均值随机样本 | 被测量单位 | ran_gaussian2 |

实现要求：每次调用都必须使用与当前 C 运行时相同的 rand() 行为；任何额外或缺少的调用都会使后续所有噪声序列错位。测试因此固定 srand 种子、开关、设备更新顺序和传感器更新顺序。

# 14. 陀螺仪单元（2 路）

将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 将本体系三轴角速度投影至两个陀螺安装坐标，并按每个分量的开关/均值/标准差添加可选高斯噪声。 |
| 输入 | body_rate[3]、2 个 installation_matrix/projection_matrix、噪声 flag/mean/sigma。 |
| 持久状态/配置 | 每个 0x320 B Gyro：矩阵、噪声参数、measure 描述符和 backing。 |
| 输出/副作用 | Gyro[0..1].measure[3]。 |
| 实现入口 | Gyro_Init、UpdateGyro、dp_update_gyro。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c [S5] |

式 17：当前两路陀螺投影和逐分量可选噪声。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| z | 陀螺测量向量 | 3×1 rad/s | Gyro.measure |
| P | 陀螺安装投影矩阵 | 3×3 无量纲 | Gyro.projection_matrix |
| ω | 本体系真实角速度 | 3×1 rad/s | state.body_rate |
| χ_noise | 噪声使能开关 | 0/1 | Gyro.gaussian_noise_flag |
| μ_i,σ_i | 第 i 分量噪声均值/标准差 | rad/s | Gyro gaussian arrays |

# 15. 磁强计单元（2 路）

将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 将本体系地磁向量投影至两个磁强计安装坐标，并按相同的可选高斯规则形成测量。 |
| 输入 | magnetic_body[3]、两个投影矩阵、噪声参数。 |
| 持久状态/配置 | 每个 0x138 B MagMeter：噪声参数、矩阵和 measure。 |
| 输出/副作用 | MagMeter[0..1].measure[3]。 |
| 实现入口 | MagMeter_Init、UpdateMagMeter、dp_update_magmeter。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c；prior_magnetic_body 在主桥接中缓存 [S5][S12] |

式 18：当前两路磁强计模型。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| z_mag,j | 第 j 路磁强计测量 | 3×1 磁场单位 | MagMeter[j].measure |
| P_mag,j | 第 j 路磁强计投影矩阵 | 3×3 无量纲 | MagMeter[j].projection_matrix |
| B_body | 本体系真实地磁 | 3×1 磁场单位 | environment.magnetic_body |
| χ_j,μ_j,σ_j | 对应噪声开关、均值、标准差 | 0/1、磁场单位 | MagMeter 配置 |
| j | 磁强计索引 | {0,1} | MagMeter[2] |

# 16. 数字太阳敏感器 DSS 单元（2 路）

将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 将本体系太阳向量投影到各 DSS，要求前向 z 分量为正后再归一化为比值/角度；然后以太阳/位置 GCI 几何更新有效标志。 |
| 输入 | sun_body、sun_gci、position_gci、两个安装投影矩阵、阈值、噪声参数。 |
| 持久状态/配置 | 每个 0x158 B DSS：threshold、噪声、矩阵、valid_flag、measure、angle_x/y、ratio_x/y。 |
| 输出/副作用 | 两组角/比值、valid_flag。 |
| 实现入口 | DSS_Init、UpdateDSS、UpdateSunSensorValidFlag、isEarthShadow。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c；H11 调用点角度取证 [S5][S18] |

式 19：当前 DSS 前向半空间、比值归一化和双角输出。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| u | DSS 安装系太阳投影 | 3×1 方向量 | DSS 中间测量 |
| P_DSS | DSS 投影矩阵 | 3×3 无量纲 | DSS.projection_matrix |
| s_B | 本体系太阳向量 | 3×1 方向/模型距离 | sun_body |
| u_z | 前向分量 | 同 u；须>0 | 投影结果 |
| u_tilde_x,u_tilde_y | 以 z 归一化的横向比值 | 无量纲 | DSS.ratio_x/y |
| α_x,α_y | 太阳横向角 | rad（遥测转换为度） | DSS.angle_x/y |

式 20：当前地影和 DSS 有效性几何；参考向量固定为 (0,0,1)。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| alpha_limb | 地球边缘角 | rad | isEarthShadow |
| R_e | 地球半径 | m | orbit constant |
| r,r_GCI | 位置模长/GCI位置 | m；3×1 m | state.position_gci |
| s_GCI | 太阳 GCI 向量 | 3×1 | environment.sun_gci |
| shadow | 阴影判定 | int/布尔 | isEarthShadow |
| θ_DSS,z_DSS | DSS 有效性夹角/测量向量 | rad；3×1 | UpdateSunSensorValidFlag/DSS.measure |
| (0,0,1)^T | 固定 DSS 参考轴 | 3×1 无量纲 | H11 原 ELF 调用点证据 |

算法 9：DSS 与有效标志 u = projection_matrix * sun_body if u.z > 0: ratio_x=u.x/u.z; ratio_y=u.y/u.z; angle_x=atan2(ratio_x,1); angle_y=atan2(ratio_y,1) if gaussian_noise_flag: angle_x/y += ran_gaussian2(mean,sigma); ratio_x/y = tan(angle_x/y) theta = vector2angle(measure, reference=(0,0,1)) if valid_angle_threshold < theta: valid_flag = 1 else valid_flag = isEarthShadow(sun_gci, position_gci)

# 17. 星敏感器 STS 单元（3 路）

按各自更新周期更新测量四元数；以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合，利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志；读取时可注入 312 欧拉噪声。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 按各自更新周期更新测量四元数；以安装四元数/误差四元数与真值姿态组合，利用太阳排除和地球视场几何确定有效标志；读取时可注入 312 欧拉噪声。 |
| 输入 | truth_quat、position_gci、sun_gci、step_time、安装矩阵、周期、阈值、欧拉噪声参数。 |
| 持久状态/配置 | 每个 0x170 B STS：period、噪声、阈值、installation_quat、error_quat、accumulated_time、valid、measure_quat。 |
| 输出/副作用 | 3 路测量四元数与 valid_flag。 |
| 实现入口 | STS_Init、Update_STS_Quat、Update_STS_ValidFlag、GetStarTrackerQuat、isStarTrackerValid。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c；STS 四元数 ABI 取证 [S5] |

式 21：当前 STS 地球半角与测量四元数关系；具体乘法实参方向以源代码 ABI 为准。

| 符号（本式） | 含义 | 维度/单位/坐标系 | 当前代码映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| alpha_E | 地球视角半角 | rad | isEarthOut/isStarTrackerValid |
| R_e,r | 地球半径与位置模长 | m | orbit/state position |
| q_meas | 星敏感器测量四元数 | 4×1 无量纲 | STS.measure_quat |
| q_error | 星敏误差四元数 | 4×1 无量纲 | STS.error_quat |
| q_truth | 真实姿态四元数 | 4×1 无量纲 | state attitude |
| ⊗ | 四元数乘法 | 4×1×4×1→4×1 | quat_cross ABI 适配器 |

# 18. GPS/Kalman 接口单元

当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 当前恢复路径并不实现完整导航滤波；它把传播后的 GCI 位置、速度和六个时间分量复制到 0x70 B GPS_Kalman 对象，并处理初始化标志。 |
| 输入 | time_values[6]、position_gci、velocity_gci、init_flag。 |
| 持久状态/配置 | GPS_Kalman：+0x28 位置、+0x40 速度、+0x58 六个 int32 时间；全局 init_flag。 |
| 输出/副作用 | GPS 对象字段与主遥测对应 GPS 区域。 |
| 实现入口 | UpdateGPS、dp_update_gps。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c [S5] |

# 19. 设备测量总装单元

把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 把核心传播后的状态和环境尾区按固定顺序送入 STS、Gyro、DSS、MagMeter、GPS，并形成可供 main telemetry 打包的 DeviceMeasure。 |
| 输入 | DpState；DpDeviceMeasureEnvironment（sun_body/sun_gci/magnetic_body/time[6]）；step；高斯采样器。 |
| 持久状态/配置 | DpDeviceMeasureRecovered：3 STS、2 Gyro、2 DSS、2 MagMeter、GPS、GPS init flag。 |
| 输出/副作用 | 更新后的所有传感器对象和 GPS。 |
| 实现入口 | dp_update_device_measure_recovered、UpdateDeviceMeasure。 |
| 一手证据 | src/dynamic_sensors.h/.c；设备测量 ABI checkpoint [S5] |

算法 10：传感器总装顺序 Update_STS_Quat(truth_quat, step_time) UpdateGyro(body_rate) UpdateDSS(sun_body); UpdateSunSensorValidFlag(sun_gci, position_gci) UpdateMagMeter(magnetic_body) UpdateGPS(time_values, position_gci, velocity_gci) Update_STS_ValidFlag(attitude, position_gci, sun_gci)

# 20. 主遥测封包单元（UpdateMainOut，544 B）

将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 将设备测量、设备状态、传播状态、ECEF 状态和轨道要素写入一个固定 0x220 B 二进制帧。该单元只处理确定性字段偏移/类型转换/写入顺序。 |
| 输入 | DpTelemetrySourceSnapshot：STS、Gyro、DSS、Mag、轮速、SADA、GPS、传播前缀、ECEF 位置速度、8 要素。 |
| 持久状态/配置 | 无持久状态；写入 DpMainTelemetryFrame.raw[544]。 |
| 输出/副作用 | 544 B 原始帧；用于 main gold 和后续 IPC。 |
| 实现入口 | dp_telemetry_source_from_devices、dp_update_main_out_pack、UpdateMainOut。 |
| 一手证据 | src/dynamic_telemetry_layout.h/.c；主输出 ABI 对照 [S14] |

| 偏移 | 字段 | 类型/数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000/0x020/0x040 | STS 四元数 0/1/2 | 3×4 double | STS measure_quat |
| 0x060 | STS valid | 3×int32 | STS valid_flag |
| 0x070/0x088 | Gyro 0/1 | 2×3 double | Gyro measure |
| 0x0a0/0x0c0 | DSS 值/valid | 4 double；2 int32 | DSS angle/value、flag |
| 0x0c8/0x0e0 | MagMeter 0/1 | 2×3 double | MagMeter measure |
| 0x0f8/0x118 | 轮速/SADA | 4 double；4 double | RWheel omega；SADA raw |
| 0x138/0x168 | GPS value/flag | 6 double；6 int32 | GPS_Kalman |
| 0x180/0x1b0/0x1c8/0x1e0 | 传播前缀/ECEF位置/ECEF速度/要素 | 6 double；3；3；8 | 核心状态与坐标/要素转换 |

算法 11：main telemetry 封包 zero or use destination frame according to current caller contract put STS quaternions and int32 validity at fixed offsets put Gyro, DSS values/flags, MagMeter, wheel omega and SADA in fixed field order put GPS double values and int32 flags put propagated prefix; compute/put ECEF position/velocity; put orbit elements preserve exact memcpy/put_f64/put_i32 order; DSS angles are converted to degrees here

# 21. IPC/共享内存与 sendDynTele 协议单元（3000 B）

将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 将 544 B main 帧和五个 DRC 字节按原 sendDynTele 的 float/u8 setter 调用序列映射到 0xBF0 B 共享帧。其重点是二进制协议，而不是物理模型。 |
| 输入 | DpMainTelemetryFrame、五个 DRC 字节、可选 DpIpcSharedFrame/映射共享内存。 |
| 持久状态/配置 | 0xBF0 B 共享对象：前 0x38 B pthread_rwlock，随后 float 区 +0x38，u8 区 +0x998；名字 /sharedvars_example。 |
| 输出/副作用 | 共享帧 payload、setter/getter 返回码、离线比较器可读取的 3000 B 字节。 |
| 实现入口 | dp_send_dyn_tele、sendDynTele、set/get_float_value、set/get_uint8_value、Put_*_In_Buff。 |
| 一手证据 | src/dynamic_ipc_telemetry.h/.c；IPC gold 和 P1 ABI 对照 [S15] |

| 协议项 | 固定定义 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 帧大小 | DP_IPC_SHM_BYTES=0xBF0=3056 B | 前 0x38 B 是锁；比较器的 payload 观察为 3000 B。 |
| float 区 | +0x038 | 使用 float setter/getter 的索引/字节序语义。 |
| u8 区 | +0x998 | 写入有效标志和五个 DRC 控制字节等。 |
| 端序 | endian_flag=0 高字节优先；1 原样复制 | Put/var2buff/read 系列必须按当前标志路径实现。 |
| 并发 | pthread_rwlock_t 固定 0x38 B（Linux x86-64） | 离线核心比较只验证确定性路径，不声明所有竞争时序。 |

# 22. 命令解析、调度包装与全局 ABI 兼容层

为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 为原 ELF 保留的公共入口提供输入映射、全局对象桥接、桌面/共享输入访问、算法遥测包装和 legacy 调用兼容。它们把物理仿真核心暴露给原始 ABI。 |
| 输入 | 共享输入索引、桌面命令状态、legacy command/state/output 指针。 |
| 持久状态/配置 | tc_cmd、desk_command、共享帧、模型全局对象、算法遥测 size。 |
| 输出/副作用 | 转换后的命令帧、全局状态副作用、legacy 输出与 IPC。 |
| 实现入口 | getDynInput、Analyze_Command、Command_Execute、getDeskCommand、dyn_main、dyn_main_array、Algorithm_Command_Execute。 |
| 一手证据 | src/dynamic_core_layout.h、dynamic_scheduler.c、dynamic_recovered.c、dynamic_ipc_telemetry.c。 |

该章中的若干公共入口在原 ELF 中是 ABI/协议胶水，部分字段语义仍只具有偏移级证据。详细设计要求实现时严格保持已确认的对象大小、读写偏移、返回值和副作用；对尚未确定字段保持 reserved/guessed 命名，不可把猜测扩展为事实。

# 23. 行为等价验证、gold 采集与严格回归

以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。

| 设计项 | 当前模型定义 |
| --- | --- |
| 职责 | 以原 ELF 为只读金标，对当前恢复模型的限定场景逐步逐字节差分。该单元定义工程验收，而不是物理模型本身。 |
| 输入 | 固定初态、时间、设备命令、随机种子、原 ELF 调试副本、观察块配置。 |
| 持久状态/配置 | gold 文件、场景比较器、Makefile selftest 规则、回归日志。 |
| 输出/副作用 | cmp/sha256 双采集结论、逐步 PASS/首分叉诊断、默认自测结果。 |
| 实现入口 | analysis/time_orbit/*.gdb；analysis/*compare.c；Makefile selftest。 |
| 一手证据 | analysis/coverage_inventory/long_horizon_matrix_h0_h1.md；H0–H21（含 H21 10,000/100,000 步）[S16][S17][S18] |

| 观察块 | 覆盖情况 | 比较语义 |
| --- | --- | --- |
| CoreDynamic caller-state 前 264 B | 22/22 场景、每步 | 动力学调用边界状态写入。 |
| main telemetry 544 B | 22/22 场景、每步 | 主遥测封包字节序列。 |
| IPC payload 3000 B | 22/22 场景、每步 | 共享协议 payload 字节序列。 |
| internal global y[33] 264 B | 12/22 场景、每步 | 只对已有原 ELF gold 的场景宣称覆盖。 |
| 执行机构终态对象 | H18–H21 | RWheel、MTQ、Thruster 和四个推力器向量的终态快照。 |

算法 12：新场景接入门禁流程 1. 审计：从已有场景选择独立输入维度；审查初始化/命令/观察块。 2. 探针：只运行 DynamicPackage.exec_copy；不得修改 input/DynamicPackage.elf。 3. Gold：基础场景 100/1000 步各采集两次；H21 另完成 10,000/100,000 步双采集；逐文件 cmp 与 SHA-256 一致。 4. 差分：恢复端用同一初始化/随机种子/命令，每一步按块 memcmp。 5. 分叉：定位首步首块→反汇编→隔离诊断→最小修复→重跑全链路。 6. 门禁：全部计划时域 PASS 后才修改 Makefile；make clean && make selftest。

验收边界 H0–H21 的 PASS 证明的是当前 Linux x86-64、当前运行时、严格 C11 编译、列明输入和列明观察块下的逐步 bitwise 一致；其中 H21 第二 LCG 交叉序列已验证至 100,000 步。它不证明任意连续输入、任意长度命令序列、所有内部对象、并发时序或其他平台的全域等价。

# 附录 A：核心常量、对象尺寸与必须逐值复制的数据

| 类别 | 当前事实 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 轨道常量 | μ=398600441500000.0；Re=6378137.0；J2/J3/J4 见 dynamic_orbit.c | 保持 double 常量位模式与累加顺序。 |
| 状态维度 | DP_STATE_DIM=33 | 不得压缩、重排或拆成不同积分器状态。 |
| 设备对象 | RWheel 4×0x78；MTQ 6×0x38；Thruster 0xb0；SADA 0x68 | 保持字段偏移、对齐和对象更新顺序。 |
| 传感器对象 | Gyro 2×0x320；MagMeter 2×0x138；DSS 2×0x158；STS 3×0x170；GPS 0x70 | 保持噪声/矩阵/测量/标志字段的偏移语义。 |
| 输出对象 | main 0x220；Core input 0x90；IPC SHM 0xBF0 | 封包/协议按确认偏移写入；不要直接依赖编译器结构体布局。 |
| 环境大表 | IGRF 14×14；默认刚柔模型 inertia/coupling/MA/MD 与 SADA maps | 从 src/dynamic_environment.c 与 dp_core_default_model_init 的数据逐值复制。 |

# 附录 B：源码—详细设计章节追踪矩阵

| 源码模块 | DDS 章节 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| dynamic_math.c/.h | 第 2 章 | 向量、矩阵、旋转、四元数、逆矩阵、随机数与浮点顺序 |
| dynamic_time.c/.h | 第 3 章 | 日历、JD、GMST、岁差、坐标变换 |
| dynamic_orbit.c/.h | 第 4 章 | 开普勒、要素互转、二体/J2/J3/J4、外力 |
| dynamic_environment.c/.h | 第 5 章 | 太阳、IGRF、局地坐标、环境辅助 |
| dynamic_dynamics.c/.h / dynamic_flex.c/.h / dynamic_torque.c/.h | 第 6 章 | 33 维 ODE、力矩、刚柔耦合 |
| dynamic_rk4.c/.h | 第 7 章 | 四阶段积分、时间/四元数更新 |
| dynamic_devices.c/.h | 第 8–12 章 | 轮、MTQ、推力器、SADA、设备调度 |
| dynamic_sensors.c/.h / sensor_schedule.c | 第 13–19 章 | 噪声、五类传感器、有效性和测量总装 |
| dynamic_main_bridge.c/.h / core_bridge.c/.h / core_environment.c/.h | 第 1、6 章 | 顶层单步、核心默认模型、环境尾区 |
| dynamic_telemetry.c/.h / telemetry_layout.h | 第 20 章 | 544 B main telemetry |
| dynamic_ipc_telemetry.c/.h | 第 21 章 | 3000 B payload、共享内存、端序 |
| scheduler/recovered/wrappers/globals | 第 22 章 | ABI 兼容、命令、全局对象与包装 |
| analysis + Makefile | 第 23 章 | gold、差分、回归与覆盖边界 |

# 附录 C：设计使用限制

本设计书已尽量覆盖当前恢复模型的全部已审计算法逻辑与接口，使实现者能够按同一单星软件仿真结构重建模块。但是，原 ELF 的未观测字段、被标为 reserved/guessed 的命名、未穷尽输入空间和平台相关浮点/随机数行为仍必须由原 ELF 差分验证确认。不可把文档或恢复代码用于任何实际飞行、控制、实体执行机构或安全关键用途。